АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ ВЕЛИЧИНИ ЗНОСУ

Пасічник О.А, Кузьменко А.Г.

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький), Україна

В сучасних економічних умовах в зв’язку з впровадженням і розповсюдженням ринкових відносин питання підвищення якості продукції стає першочерговим. Рівень якості продукції є визначальним у конкурентній боротьбі, він обумовлює вартість та часто відтісняє цей економічний показник на другий план. Прискорення темпів розвитку і скорочення термінів проектування продукції сучасної промисловості об’єктивно обумовлює широке застосування результатів наукових досліджень у виробничу практику.

Для сучасної техніки вихід з ладу по критерію міцності, як правило, відбувається в результаті грубих порушень правил експлуатації. У теперішній час головною проблемою прикладної науки і техніки є забезпечення високої зносостійкості елементів рухомих спряжень. Актуальність цих питань підтверджується високим рівнем (до 90%) відмов, які обумовлені зношуванням деталей вузлів тертя.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку трибології є впровадження експериментальних досліджень, що мають на меті як встановлення фундаментальних закономірностей, так й визначення фрикційно-зносових характеристик матеріалів і деталей, що виготовлені з них.

Загальноприйнятим перспективним напрямком розвитку методології експериментальних випробувань є впровадження різного роду систем автоматичної реєстрації параметрів процесів (САРПП). Необхідність застосування САРПП для трибологічних досліджень обумовлена перш за все двома чинниками - найбільш коректними є випробування, що проводяться без зупинки процесу та їх довготривалість.

Серед основних параметрів, які реєструються при випробуваннях на тертя та зношування найчастіше вимірюються: величина зносу; момент або сила тертя; температура; частота обертання рухомого елементу; час випробувань. Серед зазначених величин останні чотири автоматично вимірюються штатним обладнанням більшості сучасних машин тертя. Вимірювання величини зносу є більш складною задачею. Більшість методів визначення величини зносу вимагають не лише зупинки обладнання, але й розбирання спряження.

Авторами розроблено апаратно-програмний комплекс автоматичного вимірювання і реєстрації величини зносу (АПК АВіРВЗ), який дозволяє автоматично реєструвати величину зносу та її зміну. Апаратна частина комплексу вимірює переміщення у спряженні, які обумовлені зношуванням. Застосування ПЕВМ дозволяє автоматично фіксувати результати вимірювань, а програмне забезпечення – отримувати відповідні результати і необхідні залежності. Розроблений АПК є універсальним, пересувним й автономним. Він може використовуватися, як із різноманітним лабораторним обладнанням, та й для натурних об’єктів. Використання АПК АВіРВЗ дозволяє на декілька порядків збільшити обсяг експериментальних даних, які можливо отримати під час досліджень.

Універсальність принципів, що закладені в основу апаратно-програмного комплексу, дозволяє використовувати його як для трибологічних досліджень, так й для будь-яких інших, що мають на меті вимірювання переміщень.

