ФАКУЛЬТЕТ Програмування комп’ютерних та телекомунікаційних систем

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 172 Телекомунікації та радіотехніка

ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Хаотичний детектор персональної навігації мобільних роботів

ПІП студента Михальчук Олена Олександрівна

ПІП керівника Пивовар Олег Сергійович

Рік захисту 2019

АНОТАЦІЯ

В роботі вирішується науково-технічна задача побудови персональної навігаційної системи рухомих автономних систем з використанням сигналів детермінованого хаосу. На основі аналізу хаотичних режимів нелінійних динамічних систем представлені переваги та недоліки використання сигналів детермінованого хаосу під час контролю та вимірювань. Розглянуто основні інформаційні параметри та характеристики хаотичних процесів у вимірювальних перетвореннях. Проведено оцінювання варіантів практичного застосування хаотичних процесів під час вимірювання та контролю фізичних величин. Запропоновано спосіб побудови персональної  навігаційної системи із використанням кореляційної хаотичної обробки сигналів на основі розбігу фазових траєкторій. Оптимізовані фазові траєкторії системи шляхом вибору відповідної структури операторів еволюції 3D хаотичних генераторів. Запропоновано у системі персональної навігації використання різних фазових змінних 4D хаотичних осциляторів. Розроблені принципи застосування явища хаотичної синхронізації для побудови навігаційних систем мобільних роботів ближніх відстаней. В рамках роботи побудовані імітаційні моделі та проведено симуляцію роботи систем персональної навігації на рівні каналів виявлення перешкод.

Ключові слова: детермінований хаос, хаотичний осцилятор, навігаційна система, вимірювання та контроль дальності.