УДК 504.064.47:502.65

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ХВОСТОСХОВИЩ

ДЛЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

О.О. Єфремова, І.С. Паршикова

25efrem@gmail.com

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Одними із потенційно небезпечних об’єктів для водних ресурсів України є хвостосховища – природні або штучно створені в природному середовищі земляні ємності для видалення промислових відходів, які переміщуються з місць їх утворення переважно гідравлічним способом через трубопроводи, зберігаються в рідкому, шламо- та пастоподібному стані [1]. Хвостосховища є потенційно небезпечними об’єктами, оскільки при виході з ладу будь-якої системи хвостосховищ, рідка складова відходів порушує захисні функції огороджувальних конструкцій, викликає їх руйнування та неконтрольовано виходить назовні, забруднюючи довкілля [1].

В Україні налічується 465 хвостосховищ, що вміщують 6 млрд тонн промислових відходів: з них 73 % складають відходи видобувної промисловості, решта 27 % – відходи переробної (металургійна, хімічна, машинобудівна, нафтопереробна та ін.) та енергетичної галузей промисловості [2].

Майже половина з усіх ідентифікованих хвостосховищ України знаходяться на території Донецької та Луганської областей (басейн Сіверського Дінця) – 200 хвостосховищ, що вміщують 939 млн тонн відходів; із них – 125 об’єктів знаходяться на території, непідконтрольній уряду України.

В межах басейну річки Дністер ідентифіковано 32 хвостосховища із 162 млн тонн відходів. За даними [2], найбільш небезпечними об’єктами у басейні Дністра визначено хвостосховища трьох підприємств, які знаходяться у критичному стані та потребують термінових заходів щодо попередження аварій: ДП «Роздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка» (три хвостосховища, орієнтовно 108,9 млн тонн, відстань до р. Дністер 380 м); ТОВ «Оріана-Еко» (три хвостосховища, 26 млн м3); ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» (одне хвостосховище, 12,74 млн м3).

Найменша відстань від накопичувачів до водних об’єктів на досліджених хвостосховищах складає від 10 м до 60 м – у разі аварій забруднюючі речовини у складі відходів можуть потрапити до поверхневих та підземних вод, у т.ч. до транскордонних річок Дністер та Сіверський Донець.

Так як більшість об’єктів перебувають в експлуатації від 45 років до 50 років, це призвело до втрат гідроізоляційних властивостей споруд, та як наслідок фільтрації небезпечних речовин із накопичувачів до ґрунтів та незахищених водоносних горизонтів. До того ж, частина небезпечних накопичувачів є недіючими, об’єкти зберігають відходи минулих виробництв. Такі хвостосховища фактично є покинутими об’єктами – контроль за станом споруд та моніторинг їх впливу на навколишнє середовище не здійснюється. Відповідальність за наслідки можливих аварій чи хронічний вплив таких об’єктів на довкілля та стан здоров’я населення є невизначеною. Покинуті накопичувачі, як правило, переходять на баланс місцевих громад, які не мають ресурсів задля забезпечення належного закриття та рекультивації порушених земель [3].

Особливу загрозу для довкілля становлять накопичувачі, розташовані на лінії ведення бойових дій. Пошкодження захисних конструкцій споруд, відсутність безпечного доступу до територій для моніторингу їхнього технічного стану, виконання ремонтних робіт підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій. В разі прориву дамб накопичувачів забруднюючі речовини можуть досягнути питних водозаборів, наслідки забруднень можуть мати транскордонний вплив. Загалом, чинники небезпеки хвостосховищ поділяються на внутрішні, які пов’язані з експлуатацією об’єкта та зовнішні, з огляду на місце їх розташування. Кліматичні умови та військові чинники небезпеки несуть в собі різні види небезпек: пожежну, хімічну, екологічну, гідродинамічну, бактеорологічну і можуть спровокувати різні аварійні ситуації, які призведуть до надзвичайних ситуацій. Наслідки таких надзвичайних ситуацій можуть сягнути сусідніх країн при умові розташування таких об’єктів в басейнах транскордонних річок.

Хвостосховища зберігають різні види промислових відходів: деякі з вмістом речовин із токсичними властивостями, інші містять ресурсоцінні компоненти, тож існує необхідність у розробці загальнодержавної стратегії поводження із промисловими відходами із розподілом всіх хвостосховищ на такі, що можуть бути використані повторно, та на об’єкти, що підлягають закриттю і рекультивації порушених земель [2].

Отже, питання безпечної експлуатації накопичувачів промислових відходів, врегулювання їхнього статусу та успадкованих за роки експлуатації проблем, потребує комплексного врегулювання та співпраці усіх зацікавлених сторін для попередження екологічних наслідків, в тому числі  побудови сучасної системи збору та аналізу даних щодо утворення та накопичення промислових відходів за вертикаллю «оператор – держава» та вдосконалення законодавства.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ:

- Накопичувачі промислових відходів: загрози для транскордонних вод України (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine). Онлайн трансляція з Українського кризового медіа центру від 02.03.2021. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/479459 (дата звернення : 16.09.2021). 2. Резюме з інвентаризації хвостосховищ у басейні річки Дністер (2020). [Електронний ресурс] / І. Ніколаєва, Г. Ленько, О. Лободзінський // Дослідження поточного стану хвостосховищ у басейні річки Дністер. – Київ, 2020. – Режим доступу: https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2020/06/Ukr_updSUMMARY_for-public_Dniester-TSFs_GEF-project.pdf (дата звернення : 15.09.2021). 3. Дослідження щодо загроз для транскордонних вод України. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Український кризовий медіа-центр. – Режим доступу: https://uacrisis.org/uk/prezentuvaly-doslidzhennya-shhodo-zagroz-dlya-transkordonnyh-vod-ukrayiny  (дата звернення : 19.09.2021).