УДК 687.016.5:572.087

Удосконалення методики автоматизованого компонування конструктивно-композиційних рішень жіночих костюмів з урахуванням українських традицій

І.О. ЗАСОРНОВА, О.С. ЗАСОРНОВ

Хмельницький національний університет


Інформація про конструктивно-композиційні рішення (ККР) є однією з основних в процесі створення нових моделей одягу, оздоблених орнаментами вишивки. Основним шляхом удосконалення методики ККР є застосування автоматизованого компонування графічних елементів конструктивно-композиційних рішень (ГЕККР) сучасного жіночого костюму, які враховують українські традиції. Існує методика автоматизованого компонування моделей-пропозицій (МП). Вона формує кортежі цифр, що характеризують МП [1].


Математична модель компонування МП - це декартів прямий добуток n множин X1, X2, ... , Xn:


[image: image1.wmf](

)

{

}

n

n

n

n

X

x

X

x

X

x

|

x

,

,

x

,

x

=

X

X

X

Î

Ù

Ù

Î

Ù

Î

´

´

´

...

...

...

2

2

1

1

2

1

2

1



(1)


Результатом добутку є множина впорядкованих n-місних кортежів (n-ок, векторів, впорядкованих наборів). Тут i-й член n-ки називається i-ю координатою або i-ю компонентою. Кортеж або n-ка - це впорядкована та скінчена сукупність елементів, яка має довжину n елементів. Кожен з кортежів являє собою МП нового жіночого костюму. В результаті автоматизованого компонування отримують велику кількість нових МП. Перевірку умови сполучуваності модифікованих ККР, ЕОМ проводить згідно алгоритму програми. При наявності в матриці сполучуваності нуля модифіковані ККР не можуть бути сполучені і цей кортеж ігнорують. Із запропонованих моделей-пропозицій обирають ті, які відповідають напрямку моди або перспективні. Існуюча методика не дозволяє отримати графічні зображення МП, що ускладнює їх вибір. Тому, виникає потреба розробки автоматизованого компонування ГЕККР. При компонуванні МП необхідно накладати ГЕККР один на інший в певній послідовності. Ця послідовність починається з фігури людини і закінчується ГЕККР, який розташований поверх всіх елементів. Послідовність можна визначити, аналізуючи розташування деталей спідниці і жакету (окремо вид спереду і вид ззаду). Розпочинати компонування потрібно з деталей спідниці, так як жакет буде розташовано поверх неї. Програма автоматизованого компонування МП розроблена з використанням вбудованої в ОpenОffice.org (OOо) мови програмування ООо Basic. Файл GEKKR.odt. вміщує текст програми, меню, допоміжні панелі керування (які полегшують введення даних), матрицю даних ГЕККР (з використанням якої компонують МП) та інші дані.

Література:

1.
Славінська А.Л. ЧКР  Навчальний посібник / А.Л. Славінська. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 159 с.

_1366016468.unknown

