УДК  620.92:628.38	Єфремова О.О., к. т. н., доцент кафедри екології та біологічної освіти, Хмельницький національний університет

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТІЧНИХ ВОД УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ ОБЛАСТЕЙ

Проаналізовано можливості використання стічних вод в якості альтернативного джерела енергії. Проведено оцінку енергетичного потенціалу стічних вод у розрізі областей України із врахуванням всього обсягу стоків, що утворюються та відводяться на очистку. При цьому було враховано два основні шляхи отримання енергії – теплова енергія стічних вод та енергія біогазу отриманого при переробці осадів стічних вод.

Ключові слова: відновлювальна енергетика, стічні води, енергетичний потенціал стічних вод.

Енергоефективність і використання відновлюваних джерел енергії стало актуальною потребою часу, оскільки сприяє розв’язанню не лише проблеми енергопостачання, а й багатьох екологічних, економічних і соціальних проблем [1]. На разі, використання енергетичного потенціалу стічних вод не розглядається, як широко доступне, необхідні додаткові дослідження щодо економічно доцільних шляхів його впровадження. Стічні води – недооцінене джерело теплової енергії. Вони можуть розглядатися як альтернатива не лише традиційним, а й таким альтернативним видам енергії, як енергії землі, води та повітря.

Проблеми розширеного використання відновлюваних джерел енергії стосуються безпосередньо кінцевих споживачів – населення. Тому обласні та місцеві органи влади і місцеві громади мають активно приєднуватися до пошуку альтернативних засобів енерговиробництва. Впровадження відновлюваних джерел енергії сприятиме розв’язанню багатьох проблем області, зокрема захисту довкілля від техногенного впливу, зниженню рівня залежності від природного газу, вирішенню соціальних проблем, пов’язаних з енергозабезпеченням населення тощо [2].

У кожної області є свої переваги щодо впровадження того, чи іншого виду альтернативних джерел енергії, зумовлені природно-кліматичними особливостями, рівнем промислового розвитку та станом урбанізації регіону. При відповідному ставленні регіональної влади і фінансуванні вони можуть неабияк сприяти забезпеченню енергетичної незалежності регіону та охороні довкілля [1].

Для найбільш повного використання енергії стічних вод, їх енергетичний потенціал необхідно визначати як сумарний енергетичний потенціал теплоти стічних вод та енергетичний потенціал осадів стічних вод (потенціал біогазу отриманого з осадів стічних вод).

Питаннями використання тепла стічних вод тепловими насосами займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: Ю. Ф. Снєжкін, С. С. Титарь, Т. С. Кугаєвська, Lucio Postrioti, Giorgio Baldinelli, Francesco Bianchi, Giacomo Buitoni, David stransky, Ivana Kabelkova, Vojtech Bare, Gabriela Stastna, Zbigniew Suchorab, Ali Kahraman, Alaeddin Celebi, Georg Neugebauer, Florian Kretschmer, Rene Kollmann, Michael Narodoslawsky, Thomas Ertl, Gernot Stoeglehner та інші. Утилізація тепла стічних вод тепловими насосними установками дозволить покращити, як екологічний так і енергетичний стан України [3].

На сьогодні утилізація мулу поряд з недостатньою енергетичною ефективністю є головною проблемою підприємств водопостачання і водовідведення. З енергетичної точки зору найбільш вигідним є варіант прямого спалювання (термоутилізація). Але тут слід враховувати Директиву 2000/76 ЄС, яка регламентує дуже жорсткі нормативи по емісії шкідливих речовин в димових газах при спалюванні мулового осаду [4]. На цей час внаслідок високих економічних витрат на спалювання осаду січних вод і особливо на очищення димових газів (високий вміст хімічних, в тому числі токсичних, речовин) в Україні економічно важко використовувати сучасні термічні методи утилізації мулового осаду стічних вод. Тому, при визначенні енергетичного потенціалу стічних вод, доцільним є оцінка енергетичного потенціалу біогазу, який можливо отримати при зброджуванні осаду стічних вод.

В Україні, станом на кінець 2018 року, було відведено 1586,41 млн. м3 стічних вод. З них пройшло через очисні споруди 95 % стічних вод, при цьому, 89,2 % пройшли повне біологічне очищення, а доочищення – 5,9 %. Усі 100 % відведених стічних вод очищувались лише в 7 областях (Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській) та м. Київ [5].

Що стосується витрат електроенергії, то у системах водовідведення країни було витрачено 974,44 млн. кВт·год енергії. Найвищі обсяги електроенергії були у Дніпропетровській і Львівській областях та м. Київ; найнижчі – у Луганській та Чернівецькій областях [5].

За результатами здійснених розрахунків загальний теоретичний потенціал теплоти стічних вод на території України становить 2165 тис. т у.п./рік, технічно доступний – 145 тис. т у.п./рік, економічно вигідний 58 тис. т у.п./рік. Причому, найбільш перспективними областями України в галузі використання теплової енергії стічних вод є: Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська і Харківська області.

Враховуючи, що 1000 м3 природного газу дорівнює 1,16 т у.п., отримаємо економію природного газу при використанні тепла стічних вод, в цілому по Україні – 67280 м3 природного газу.

За результатами розрахунку енергетичного потенціалу біогазу з осадів стічних вод в Україні отримали такі дані: теоретичний енергетичний потенціал становить 44,74 млн. т у.п./рік, технічний енергетичний потенціал – 26,84 млн. т у.п./рік, економічно-доцільний енергетичний потенціал – 18,79 млн. т у.п./рік. Найбільший потенціал виробництва біогазу з осадів стічних вод припадає на високорозвинені промислові регіони, а саме: Дніпропетровську, Київську, Львівську, Одеську і Харківську області. Економія природного газу при використанні енергії біогазу з осаду стічних вод, в цілому по Україні, становитиме 21796516 м3 природного газу.

Результати розрахунку сумарного енергетичного потенціалу стічних вод України в розрізі областей наведено у табл.1.

Таблиця 1 – Розподіл сумарного енергетичного потенціалу стічних вод по областях України

| № з/п | Область | Об’єм стічних вод, млн. м3/рік | Сумарний енергетичний потенціал стічних вод, тис. т у.п./рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Валовий потенціал | Технічний потенціал | Економічно-доцільний потенціал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вінницька | 29,5 | 896,23 | 526,76 | 368,344 |
| 2 | Волинська | 23,9 | 726,13 | 426,81 | 298,444 |
| 3 | Дніпропетровська | 230,7 | 7008,57 | 4119,56 | 2880,504 |
| 4 | Донецька | 78,4 | 2381,77 | 1399,96 | 978,864 |
| 5 | Житомирська | 31,7 | 963,06 | 566,05 | 395,78 |
| 6 | Закарпатська | 30,2 | 917,52 | 539,31 | 377,064 |
| 7 | Запорізька | 64,5 | 1959,39 | 1151,71 | 805,304 |
| 8 | Івано-Франківська | 43,5 | 1321,48 | 776,73 | 543,112 |
| 9 | Київська | 310,2 | 9423,7 | 5539,17 | 3873,088 |
| 10 | Кіровоградська | 18,4 | 559,0 | 328,56 | 229,744 |
| 11 | Луганська | 12,5 | 378,7 | 223,18 | 156,032 |
| 12 | Львівська | 121,5 | 3691,06 | 2169,57 | 1516,968 |
| 13 | Миколаївська | 32,7 | 993,46 | 583,92 | 408,308 |
| 14 | Одеська | 211,3 | 6419,26 | 3773,15 | 2638,240 |
| 15 | Полтавська | 40,0 | 1215,14 | 714,27 | 499,448 |
| 16 | Рівненська | 23,3 | 707,72 | 415,99 | 290,836 |
| 17 | Сумська | 22,2 | 674,45 | 396,44 | 277,216 |
| 18 | Тернопільська | 20,7 | 628,91 | 369,67 | 258,488 |
| 19 | Харківська | 197,5 | 5999,96 | 3526,71 | 2465,984 |
| 20 | Херсонська | 24,6 | 747,32 | 439,25 | 307,16 |
| 21 | Хмельницька | 34,1 | 1035,93 | 608,89 | 425,736 |
| 22 | Черкаська | 28,7 | 871,98 | 512,54 | 358,336 |
| 23 | Чернівецька | 15,8 | 479,99 | 282,14 | 197,196 |
| 24 | Чернігівська | 19,1 | 580,3 | 341,09 | 238,456 |
|  | Усього | 1507,20 | 46903,3 | 26988 | 18848,1 |

Сумарний енергетичний потенціал стічних вод України становить: теоретичний – 46,91 млн. т у.п./рік, технічний – 26,99 млн. т у.п./рік, економічно-доцільний – 18,85 млн. т у.п./рік. Найбільший енергетичний потенціал стічних вод закономірно припадає на високорозвинені промислові регіони, а саме: Дніпропетровську, Київську, Львівську, Одеську і Харківську області.

Таким чином, на сумарний енергетичний потенціал стічних вод припадає 19,2 % від загального річного енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії  України в перерахунку на умовне паливо. При цьому, доцільно використовувати енергетичний потенціал осадів стічних вод на станціях очистки міських стічних вод, а низькопотенціальну енергію теплоти стічних вод – в окремих домогосподарствах.

Враховуючи, що 1000 м3 природного газу дорівнює 1,16 т у.п., загальна економія природного газу, в цілому по Україні, становитиме 21,9 млн м3 природного газу. Отже, при використанні стічних вод в якості альтернативного джерела енергії можливо заощадити мільйони кубометрів газу, до того ж, значно покращити екологічну ситуацію.

Список джерел

- Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні : аналіт. доп. / О. М. Суходоля, А. Ю. Сменковський, А. І. Шевцов, М. Г. Земляний; за ред. О. М. Суходолі. – Київ : НІСД, 2013. – 104 с. – (Сер. «Економіка», вип. 12).

- Відновлювані джерела енергії / За заг. ред. С.О. Кудрі. – Київ : Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. – 392 с.

- Бляшина М. В. Комплекс енергозберігаючих технологій очищення стічних вод / М. В. Бляшина, О. О. Грицина, В. С. Жукова // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 65. – С. 155-159.

- Бабаєв В. М. Альтернативні технологічні рішення проблеми повної утилізації мулового осаду стічних вод / В. М. Бабаєв, В. В. Панов, Я. М. Хайло, В. М. Волков, М. П. Горох // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 144. – С. 32–42.

- Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році / За заг. редакцією Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства». – Київ : ДП «НДКТІ МГ», 2019. – 351 с.