PAGE  
46
Моделювання трибоконтактних параметрів опор ковзання двигуна внутрішнього згорання

Рудик О.Ю.,

Диха К.О.,

Ладунець В.О.

Хмельницький національний  університет,

м. Хмельницький, Україна

E-mail: tribosenator@gmail.com


МОДЕЛЮВАННЯ ТРИБОКОНТАКТНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПОР КОВЗАННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

УДК 621.891

В роботі розглянута методика моделювання трибоконтактних параметрів підшипників ковзання розподільного валу двигуна внутрішнього згорання за допомогою програми Solid Works. Побудована скінчено-елементна модель досліджуваного вузла тертя. Визначені діючі напруження у спряжених елементах корпусу і валу. Розраховані значення дуги контакту в підшипнику, побудований розподіл контактного тиску в опорі ковзання              двигуна.

Ключові слова: двигун, підшипник ковзання, метод скінчених елементів, Solid WorksЮ дуга контакту,         напруження, контактний тиск
Вступ та постановка завдання досліджень

Однією з основних характеристик якості транспортно-технологічних машин та їх агрегатів є надійність, яка відображає службові властивості зазначених об'єктів, що закладаються при проектуванні й виробництві машин, реалізуються в експлуатації й відновляються за допомогою ремонту. Проблема підвищення надійності  одна з найважливіших у машинобудуванні. Підшипники ковзання є одним з найважливіших структурних елементів машин та складають основну частку вузлів тертя. Відмови техніки, як правило, відбуваються внаслідок відмов підшипників і, таким чином, обмежують довговічність машини в цілому. В теперешній час час традиційна методологія взаємозв'язку теорії та експерименту доповнюється принципами комп'ютерного моделювання живучості трибосистеми ковзання. Ця нова ефективна процедура дає можливість цілісного вивчення поведінки найскладніших систем як природних, так і створюваних для перевірки теоретичних гіпотез.

Технологічний процес в області обчислювальної техніки суттєво змінив погляди на постановку та розв‘язання інженерних задач. Останнім часом все більшого поширення набувають чисельні методи розрахунку складних фізичних систем за допомогою програмних комплексів. Особливу популярність як серед науковців, так й інженерів-виробничників отримав SolidWorks [1, 2]. Даний могутній засіб проектування відчутно покращив стандарти інженерних проектів та методологію цього процесу у багатьох сферах і дозволяє побудувати точну модель деталі й методом скінченних елементів (МСЕ) визначити експлуатаційні параметри (додаток SolidWorks Simulation), які виникають у ній за конкретних умов експлуатації. В Solidworks Simulation прикладаються до деталей рівномірні або нерівномірні тиски в будь-якому напрямі, сили із змінним розподілом, гравітаційні та відцентрові навантаження, опорні та дистанційні сили; знаходиться оптимальний розв‘язок, який відповідає обмеженням геометрії та поведінки; якщо допущення лінійного статичного аналізу незастосовні, застосовують нелінійний аналіз; будуються епюри результатів.

Розрахункова модель та умови навантажень

Механізм газорозподілу ДВЗ складається з таких основних деталей та вузлів: розподільного вала та його приводу, штовхачів, штанг, коромисел, впускних та випускних клапанів. Підшипникові вузли газорозподільного механізму забезпечують стабільність роботи двигуна [3]. Основним фактором, що впливає на зношування підшипників є умови навантаженння і зокрема величина контактного тиску між шийкою валу та корпусом підшипника. Найбільше навантаження підшипників розподільного вала двигуна здійснюється під дією пружин клапанів в момент, коли впускний і випускний клапани відповідних циліндрів повністю відкриті, а пружини максимально стиснуті. Для ГРМ двигуна автомобіля ВАЗ сила максимально стиснутих пружин кожного клапана складає 740 Н [4]. Навантаження підшипників шийок розподільного вала повністю закритих клапанів за наявності теплового зазору між п’яткою рокера і стержнем клапана дорівнює нулю.

Матеріалом для виготовлення корпусу підшипників ковзання є ливарний алюмінієвий сплав АЛ35 ГОСТ 1583-93, для якого границя міцності на розтяг 186 МПа. З бібліотеки SolidWorks вибрано ливарний алюмінієвий сплав АЛ2 з границею міцності на розтяг 175 МПа.

Для моделювання навантажень, які діють на корпус підшипників, була побудована модель розподільного вала (рис. 1) з прикладеними до нього навантаженнями (сили дії двох пружин від двох відкритих клапанів і сили натягу ланцюга у 100 Н). Усі розрахунки проводились при “нульовому” контакті між корпусом і розподільним валом.
	[image: image1.png]



Рис.  1 – Модель розподільного вала 
з прикладеними до нього навантаженнями
	[image: image2.jpg]Vs wogeaw: Vazkrushikat-analis_L-Model
Viua wecregosarua: Analis_LE Mo jo-anmi)
Ta cercu: Cereca wa Teepadm Tee





Рис.  2 – Скінченоелементна сітка на корпусі підшипників


В результаті виконання симуляції отримані наступні результати, які зведено в табл. 1. Сітка на корпусі підшипників наведена на рис. 2.

Таблиця 1 

Параметри сітки на корпусі підшипників

	Тип сітки
	Сітка

на твердому тілі
	Усього вузлів
	41018

	Використовувана розбивка
	Стандартна сітка
	Усього елементів
	22093

	Точки Якобіана
	4 Точки
	Максимальне співвідношення сторін
	31,669

	Розмір елемента
	9.93425 mm
	% елементів з співвідношенням сторін < 3
	63,2

	Допуск
	0.496713 mm
	% елементів з співвідношеннямсторін > 10
	1,99

	Якість сітки
	Висока
	% перекручених елементів (Якобіан)
	0


Таким чином, для корпуса підшипників при шкалі деформації 14204,6 розрахунками отримано:- максимальне напруження Von Mises 
[image: image3.wmf]7,131

s=

  МПа знаходиться у вузлі № 30050 (рис. 3).
	[image: image4.png]von Mises (N/mm~2 (MPa))
73164000
653604000
594204000
534804000
475424000
415924000
356504000
287164000

L 237764000

| 17836+ 000

L188e+000

59020001

3395005




	[image: image5.png]3.39504e-005N/mm 7.13053:N/mm"2-








Рис.  3 – Величини напружень в корпусів підшипників
Максимальне результуюче переміщення URES 
[image: image6.wmf]2,903

h

=

  мкм знаходиться у вузлі № 4669. Максимальна еквівалентна деформація ESTRN 
[image: image7.wmf]5

6,22910

-

d=×

 знаходиться в елементі № 7547. Мінімальний коефіцієнт запасу міцності FOS 
[image: image8.wmf]3,86

k

=

  знаходиться у вузлі № 29981.

Найбільш відповідальною частиною корпуса є четвертий підшипник, так як він найбільш навантажений при даному положенні розподільного вала. Система SolidWorks Simulation дозволяє детальніше дослідити цей елемент за допомогою зондування (рис. 3).

В результаті зондування отримані наступні результати. мінімальний коефіцієнт запасу міцності в підшипнику 
[image: image9.wmf]14,769

k

=

 .Максимальне значення еквівалентної деформації 
[image: image10.wmf]5

2,07510

-

d=×

. Максимальне переміщення 
[image: image11.wmf]1,842

h

=

. Максимальне напруження 
[image: image12.wmf]1,871

s=

. Середнє значення контактного тиску 
[image: image13.wmf]0,554

P

=

.

При “нульовому” зазорі визначено максимальне значення прогину корпусу підшипників, яке у підшипнику № 4 становило 1,84 мкм (рис. 4).

	[image: image14.png]



Рис.  4 – Зондування 4-го підшипника
	[image: image15.png]URES (mm)

28030003

24620003

24200003

2780003

18360003

1634e.003

La52e.003

12100003

96780004

72590004

48390004

24200004

L000e-030




Рис. 5 – Ввизначення величини прогину корпусу підшипників


Для розподільного вала при шкалі деформації 12001,7 розрахунками отримано наступні характеристики. Максимальне напруження Von Mises  
[image: image16.wmf]6,5455

s=

 МПа знаходиться у вузлі № 15222 (рис. 6).
Максимальне результуюче переміщення URES 
[image: image17.wmf]3,539

h

=

 мкм знаходиться у вузлі № 12883. Максимальна еквівалентна деформація ESTRIN 
[image: image18.wmf]5

5,326910

-

d=×

 в елементі № 10554. При “нульовому” зазорі зондуванням визначена максимальна стріла прогину розподільного вала, яка становить 3,4 мкм.

	[image: image19.png]



	[image: image20.png]Mune Makcr
6.05027e-005N/mm”™: 54554N/mm"2-

(MPa)q (MPa)q
11962








Рис.  6 – Величини напружень в розподільному валу
У системі SolidWorks Simulation проведено аналіз контактної взаємодії корпуса підшипників з розподільним валом (рис. 7). Для розрахунку зносу підшипників ковзання  важливим є чисельне значення розмірів дуги контакту цапфи (розподільний вал) і втулки (корпус підшипників). При умовному нульовому зазорі розрахований кут контакту складав 176.

	[image: image21.png]



Рис.  7 – Аналіз контактної взаємодії корпуса з підшипником
	[image: image22.png]



Рис.  8 – Аналіз підшипника №4


Методом зондування (15 точок)  був визначений розподіл контактного тиску у радіальному напрямку підшипника № 4 (зміщення діаграми від центральної осі пояснюється деформацією корпуса підшипників, який виникає внаслідок перекосу розподільного вала, а також несиметричним розташуванням діючих сил – рис. 8).
Розподіл тиску у радіальному напрямку підшипника № 4 наведено на рис. 9.

	[image: image23.png]5, M

12

10

08

06

04

02

/

110987654321

1234567891011

Foame




Рис.  9 – Контактний тиск в підшипнику №4
	[image: image24.png]



Рис. 10 – Розподіл контактного тиску по дузі контакту


За допомогою програми SolidWorks побудований також графік тиску в полярних координатах по дузі контакту валу і корпусу підшипника (рис. 10). Цей графік дає більш наочне зображення розподілу тиску відносно поверхні підшипника.

Висновок

Запропонована методика моделювання трибоконтактних параметрів підшипників ковзання розподільного валу двигуна внутрішнього зорання за допомогою програми Solid Works. Побудована скінчено-елементна модель досліджуваного вузла тертя. Визначені діючі напруження у спряжених елементах корпусу і валу. Розраховані значення дуги контакту в підшипнику, побудований розподіл контактного тиску в опорі ковзання двигуна.

Література

1. 3D CAD Design Software SOLIDWORKS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.solidworks.com.
2. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи / А.А. Алямовский. – БХВ-Петербург, 2012. – 448 с.

3. Диха, О.В. До методики розрахунку режиму тертя у змащених циліндричних опорах ковзання / О. В. Диха // Проблеми трибології. – 2010. – №4. – С. 117-121.

4. Вельбой В.П. Аналіз умов навантаження та мащення підшипникових систем ковзання механізмів газорозподілу ДВЗ / В.П. Вельбой, К.О. Диха, Бабак О.П. // Проблемы трибологии. – 2016. – №.2 – С. 97 - 103.

Поступила в редакцію12.12.2017
Rudyk O.Y., Dykha K.O., Ladunets V.O.  Modeling of the tribocontact parameters of the sliding bearings of the engine.
In the paper the method of modeling of tribo-contact parameters of the bearings of sliding of the camshaft of the engine of internal plowing using the Solid Works program is considered. The finite-element model of the friction node is constructed. The operating stresses in the conjugate elements of the housing and the shaft are determined. The values of the arc of contact in the bearing are calculated, the distribution of the contact pressure in the propellant support of the engine is constructed.

Key words: engine, slide bearing, finite element method, Solid Works, contact arc, on-elastic, contact pressure.
References

1. 3D CAD Design Software SOLIDWORKS [Elektronniy resurs]. Rejim dostupu. http://www.solidworks.com.

2. Alyamovskiy A.A. SolidWorks Simulation. Kak reshat prakticheskie zadachi. A.A. Alyamovskiy.  BHV-Peterburg, 2012. 448 s.

3. Diha, O.V. Do metodiki rozrahunku rejimu tertya u zmaschenih tsilіndrichnih oporah kovzannya.        O. V. Diha. Problemi tribologії.  2010.  №4.  S. 117-121.

4. Velboy V.P. Analіz umov navantajennya ta maschennya pіdshipnikovih sistem kovzannya mehanі-zmіv gazorozpodіlu DVZ. V.P. Velboy, K.O. Diha, Babak O.P. Problemyi tribologii.  2016.  №.2  S. 97 – 103.


















Проблеми трибології (Problems of Tribology) 2017, № 4

_1574686957.unknown

_1574687289.unknown

_1574687379.unknown

_1574687412.unknown

_1574687681.unknown

_1574687333.unknown

_1574687242.unknown

_1574686801.unknown

_1574686866.unknown

_1574679445.unknown

_1574686402.unknown

_1574679396.unknown

