Рудик Олександр Юхимович, к.т.н., доцент

Хмельницький національний університет,

Псьол Сергій Васильович, к.т.н., доцент
Національна академія Державної прикордонної служби України

ім. Б.Хмельницького, Хмельницький

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАХВАТА ЗНІМАЧА

Роз'єднання тугопосаджених деталей становить значні труднощі, і, крім того, при цьому можна легко ушкодити деталі, які роз'єднуються. Основним обладнанням для розбирання й складання посадок з натягом служать преси й різного роду пристосування – знімачі. Тому проведемо міцнісні розрахунки спроектованого універсального знімача (рис. 1).

[image: image1.png]


   [image: image2.png]a flerant

uma

Vit vecneageari

Cramwieckui 1 (Defaul]

Tun cen

Cerka naospaom rene

Venonsayeros pasteriie

Crangapmes cerca

Aeromamuieckoe nnoTvenve cerkn

Beka

Baouns aeroukae ceriit Bun
Touwn Akobiana A1 ceri Beisakaro KauecTea |4 o
Paswep aneverra 379413 m
oryer. 0183708
Kavecren ceriit Buicoan
Boero ysnos 1172
Boeroanevernas, 730
Mateitvansos coatrouere cropon 12587
Mpouer anereson

oy cropon < 3 5
Mpouer anereron

Ccomuemy crogon> 10 QD
Mpouen uexakeret aevenTos 0

Ueno vk et anereston 0

Bpema an sasepuweuA ceku (hhimm:ss] 00:00:05

Voos kavmerorepa




   [image: image3.png]



а                                           б                                        в
Рис. 1 – 3D модель знімача (а – SolidWorks), параметри сітки (б) та скінченно-елементна модель захвата з дефініцією й прикладеним навантаженням (в) – SolidWorks Simulation
Найбільш відповідальні деталі знімачів — захвати (поз. 1 на рис. 1), кінці яких закінчуються гачками. Вони закріплюють деталь, яку необхідно спресувати. Захвати знімача працюють в умовах складного опору розтягування і згинання, тобто в умовах ексцентричного розтягування. Тому їх виготовляють з великим запасом міцності, щоб виключити деформацію в роботі [1].
Задача дослідження – визначення максимального зусилля, яке при заданому допустимому коефіцієнті запасу міцності [n] = 5 можна прикласти до захвата спроектованого знімача. Для цього використано програмний комплекс SolidWorks [2] та його модуль SolidWorks Simulation [3].

Спочатку у SolidWorks створюють 3D-модель захвата. Потім до неї застосовують SolidWorks Simulation: вибирають тип дослідження напружено-деформівного стану – статичний аналіз: назначають матеріал деталі (сталь 45 – DIN 1,1191 – С45Е), вибирають місця закріплення (зелені стрілки на рис. 1, в) і прикладення зовнішніх навантажень (підібрано 2475 Н – червоні стрілки на рис. 1, в). Потім проводять поділ моделі на елементи, з’єднані у вузлах: програма аналізу скінченних елементів розглядає модель як сітку (рис. 1, б, в).

Програмне забезпечення SolidWorks Simulation розробляє алгебраїчні рівняння, після упорядкування яких знаходяться невідомі. Результати статичного аналізу наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Результати досліджень міцнісних параметрів захвата
	Тип
	Мін.
	Макс.

	VON:

Напруження Von Mises
	3,011e-03N/m^2

Вузол: 7113
	1,130e+08N/m^2

Вузол: 10376

	URES:

Результуюче переміщення
	0,000e+00mm

Вузол: 21
	1,413e-01mm

Вузол: 921

	ESTRN:

Еквівалентна деформація
	9,315e-15

Елемент: 6294
	3,951e-04

Елемент: 6188

	Запас міцності
	4,998e+00

Вузол: 10376
	1,876e+11

Вузол: 7113


Отже, при допустимому коефіцієнті запасу міцності [n] = 5 максимальне зусилля, яке можна прикласти до одного захвата, складає 2475 Н (сила випресування кулькового радіального однорядного підшипника 6203 складає 725 Н [3]).

Список використаних джерел

1. Рудик О. Ю., Застосування SolidWorks Simulation для розрахунку захвата знімача підшипників [Електронний ресурс] / О. Ю. Рудик, В. С. Приведенець. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6454
2. Psol S. V. Using SolidWorks to ensure passability of automotive equipment [Electronic resource] / S. V. Psol, Y. Leshchak, O. Yu. Rudyk. – Access mode: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10060
3. Rudyk O. Yu. Using of SolidWorks for simulation of screw puller of bearings [Electronic resource] / O. Yu. Rudyk, P. V. Kaplun, R. V. Solovyov. – Access mode: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10062
