УДК 629.113

Славін В.В., аспірант НТУ

ВПЛИВ ТИПУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ 
ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛІВ

Стаття присвячена аналізу впливу типу системи живлення на паливну економічність автомобілів з бензиновими двигунами в умовах експлуатації. Наведено результати випробувань автомобіля із карбюраторною системою живлення і системою впорскування бензину.

Статья посвящена анализу влияния типа системы питания на топливную экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями в условиях эксплуатации. Приведены результаты испытаний автомобиля с карбюраторной системой питания и системой впрыска бензина.

The article analyzes the impact of type of feed to fuel efficiency of cars with petrol engines under operating conditions. The results of the test vehicle with carburetor supply system and fuel injection system.
Панівне становище в якості системи бензинових двигунів внутрішнього згоряння, яка готує паливо-повітряну суміш належного складу для різних режимів роботи двигуна дотепер обіймав карбюраторний спосіб сумішоутворення, хоча він так і не досяг бажаної досконалості, так як традиційні шляхи удосконалювання двигунів із карбюраторними системами живлення (СЖ) практично вичерпані. 
У пошуках альтернативи карбюраторній СЖ, привертають увагу електронні системи впорскування бензину, вони набувають інтенсивного поширення з 90-х років минулого століття. Як засвідчують опубліковані матеріали, серед виготовлених у 1995 р. легкових автомобілів 76 % оснащені такими СЖ. В подальшому вони майже повністю витісняють карбюраторні СЖ. В Україні випуск двигунів із карбюраторними СЖ припинено з 1.06.06 р. [1].
Разом з тим в експлуатації ще багато автомобілів обладнаних цими системами. Згідно [2] в м. Києві легкові автомобілі з карбюраторними СЖ складають 55,8 % (291172 тис. од.) вітчизняного виробництва та країн СНД, частка автомобілів марки ВАЗ 2101, 02, 011, 03-07 складає 41% (121609 тис. од.).
Однією із переваг електронних систем впорскування бензину є підвищення паливної економічності [3]. Для перевірки цього положення, на автомобілі марки ВАЗ 21051 були проведені випробування, як із базовою карбюраторною СЖ та електронною розподіленою системою впорскування бензину (ЕРСВБ). 
ЕРСВБ (LH-Motronic) із попарно-паралельним способом розпилювання бензину, включає в себе: електронну систему запалювання робочої суміші із безконтактним розподіленням високої напруги, мікрокомп’ютерне управління кутом випередження запалювання, систему нейтралізації відпрацьованих газів із зворотнім зв’язком, системою вловлювання випарів бензину, управління моментом запалювання системою датчика детонації [4]. Згідно з цим переліком ЕРСВБ відповідає екологічним вимогам рівня “Євро 2”, які введені в Україні з 01.01.2006 р. [5], що також дозволяє знизити токсичність відпрацьованих газів при покращенні їздових якостей автомобіля. 
При підготовці до проведених досліджень був перевірений технічний стан автомобіля згідно ДСТУ 3649:2008, вибір і підготовка ділянки дороги для проведення дорожніх випробувань проводились у відповідності до ГОСТ 20306-90 [6]. 
Діагностика технічного стану ЕРСВБ проводилась за допомогою автомобільного діагностичного пристрою послідовної діагностики автомобілів - K-Line USB “Open system”. При підключенні до персонального комп’ютера та блока управління із використанням програмного забезпечення, він дозволяє отримати інформацію про основні параметри роботи електронної системи впорскування під час експлуатації й оцінити її технічний стан. 
Для визначення витрати бензину з різними СЖ на автомобілі ВАЗ 21051 використовувався виготовлений в процесі підготовки досліджень витратомір палива об’ємного типу.
На першому етапі проведені дорожні випробування для визначення паливно-економічної характеристики із обома СЖ при сталому русі в інтервалі швидкостей від 40 км/год до 100 км/год, які найбільш характерні для умов експлуатації [7]. Як видно із показаних залежностей  питомих витрат бензину при сталому русі (рис. 1), очевидно, що найбільш економічною при сталому русі є швидкість 60 км/год, при цьому в разі використання на автомобілі ЕРСВБ витрата бензину знижується в середньому на 13%. Таким чином, дорожні випробування підтвердили можливість покращення паливної економічності даного автомобіля із ЕРСВБ при сталому русі.
[image: image1.png]sers\user\Desktop\/lopoxni Bunpobysanns \nanusna xapaKTepucruka40-100+ - [Folder1/ - [Graph1]

e Edt Vew Gaph Data Analyss Tooks Fomat Window Help

FEEEL CEICE L IR == Y

[ow

R R e e e A

FIB I U< Zap A A

o=losme ]

[
&
<Y
+
B,
bs
b=
b

9.102
8.815
1 7

‘»l»\»\—l

80 [ -]imxexrop 100
—O—xapbioparop

B |@-mE-mE e [ER 8]

o [ % o e e |

[AUTON _[Color Publicaion - [Book Sheet 1 Cal@)[E:5]




Рис. 1. Паливно-економічна характеристика автомобіля ВАЗ 21051
із різним типом системи живлення
Для перевірки показників паливної економічності автомобіля із різними СЖ в дорожніх умовах були проведені дорожні випробування в умовах міста. Дорожні випробування проводилися в м. Хмельницькому на дорозі з інтенсивним транспортним потоком згідно ГОСТ 20306-90, а саме: по вул. Проспект Миру, вул. Рибалко, вул. Зарічанська, вул. Старокостянтинівське шосе. Довжина маршруту дорівнювала 7 км., кількість перехресть і світлофорів становила дев’ять. Для обох систем живлення було проведено 10 заїздів в один і той же час протягом двох днів. Результати проведених дорожніх випробувань наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати дорожніх випробувань автомобіля ВАЗ 21051 в умовах міста
	№
п/п

заїзду
	Електронна система розподіленого

впорскування бензину 
	Карбюраторна 
система живлення


	
	Qs, л/100км
	Va, км/год
	tср, c
	Qs, л/100км
	Va, км/год
	tср, c
	Qs,%

	1
	9,071
	27,661
	911
	10,857
	25,326
	995
	

	2
	9,057
	24,705
	1020
	10,4
	27,753
	908
	

	3
	9,671
	27,038
	932
	10,728
	26,277
	959
	

	4
	9,471
	27,937
	902
	10,657
	23,268
	1083
	

	5
	9,214
	25,049
	1006
	10,714
	22,702
	1110
	

	6
	9,557
	24,068
	1047
	10,971
	23,119
	1090
	

	7
	9,285
	22,702
	1110
	10,8
	27,125
	929
	

	8
	9,214
	23,796
	1059
	10,957
	26,808
	940
	

	9
	9,2
	25,819
	976
	10,828
	23,333
	1080
	

	10
	9,542
	24,705
	1020
	10,928
	27,391
	920
	

	Серед.
	9,33
	25,348
	998,3
	10,784
	25,310
	1001,4
	13,49

	Ϭx
	0,06832
	0,548
	21,427
	0,05424
	0,636
	25,534
	


Як видно із наведених даних, ЕРСВБ забезпечує зниження витрати бензину в середньому на 13,49 %, при цьому час руху по маршруту та середня швидкість практично не змінилися, оскільки ці показники визначаються рухом транспортного потоку. 
Відомо, що СЖ впливає на потужність двигуна, тобто на динамічні характеристики автомобіля. Для перевірки цього проведено порівняльні випробування із визначення динаміки розгону автомобіля з карбюраторною СЖ та ЕРСВБ при проміжному положенні дросельної заслінки (φ=70%), яке широко використовується в умовах експлуатації до швидкості 90 км/год. 
Результати дорожніх випробувань наведені в таблиці 2. 
Як видно з цих даних, перехід на ЕРСВБ забезпечує зниження часу розгону на 4,81 %, при цьому витрата палива за розгін знижується на 7,75 %. 
Похибку вимірювань показників у ході дорожніх випробувань автомобіля розраховано згідно [8].
Таблиця 2
Динамічна характеристика автомобіля ВАЗ 21051 

із різними системами живлення
	№
п/п

заїзду


	Карбюраторна 
система живлення


	Електронна система розподіленого

впорскування бензину
	Зміна показників, %

	
	Середній час, с.
	Середня витрата палива, см3
	Середній час, с.
	Середня витрата палива, см3
	Час, с.
	Витрата палива,  см3

	1
	24,09
	68,3
	22,93
	63
	 4,81%
	7,75%

	2
	24,50
	73
	23
	60
	
	

	3
	23,75
	72
	23,48
	70
	
	

	4
	24,08
	64
	22,61
	60
	
	

	5
	24,29
	67
	23,55
	63
	
	

	6
	23,54
	67
	22,58
	60
	
	

	7
	24,42
	67
	22,41
	65
	
	

	Серед.
	24,095
	68,328
	22,937
	63
	
	

	Ϭx
	0,132
	0,877
	0,203
	1,380
	
	


В результаті проведених дорожніх випробувань, доведено, що заміною застарілих карбюраторних СЖ на сучасні, можна отримати покращення паливної економічності автомобілів. В подальшому планується визначення характеристик основних показників двигуна з різними СЖ у ході стендових випробувань. 
Література
1. Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Автомобільні двигуни: підручник. – К.: Арістей, 2004. – 476 с.
2. Кульбако В. П. Вибір середньостатистичного автомобіля при проведенні досліджень по визначенню ефективності заходів, направлених на покращення екологічної обстановки в містах // Вісник Національного транспортного університету. - К. НТУ, 2008. Випуск 17. - с. 103-108.
3. Гунько А. В. Поліпшення паливної економічності та екологічних показників в умовах експлуатації: дисертація на здобуття наукового ступеня к. т. н. - 05.22.20-Київ., - 2006. -185 с.
4. Системы впрыска ВОSСН. // РИП «Петит». М.: 2009. 200 с.

5. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Моногpафiя / Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут;  За заг. ред. А.М. Редзюка. К.: 2005. 400 с.

6. ГОСТ 20306-90. Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний. Введ. 01.01.92 – М.: Издательство стандартов, 1991.-31 с.
7. Ерохов В. И. Экономичная эксплуатация автомобиля. – М.: ДОСААФ, 1986. – 128 с. 
8. Випробування двигунів внутрішнього згоряння. Навчальний посібник /   Ю.Ф. Гутаревич, А.О. Корпач – К.: НТУ, 2002. – 191 с.
