УДК 629.113
Н.М. Потапська, В.В. Сторожук (магістранти, 5 курс)
Науковий керівник – доц. О.Ю. Рудик

Хмельницький національний університет

ВИКОРИСТАННЯ SOLIDWORKS ДЛЯ АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ

Для аналізу напруженого стану деталей все більшу популярність отримують системи автоматизованого проектування (САПР) виробів, технологій їх обробки та інженерного аналізу (CAD/CAM/CAE технології), так як вони дозволяють зменшити кількість помилок ще на етапі проектування і краще відтворити реальний процес [1].
Комп'ютерна інтегрована система CAD/CAM/CAE SolidWorks [2] дозволяє здійснювати дво- і тривимірне конструювання й моделювання різноманітних конструкцій, їх аналіз і забезпечення технологічної підготовки виробництва.
Переваги SolidWorks: повний набір функцій геометричних побудов твердих тіл та операцій редагування; засоби твердотільного моделювання, які основані на поступовому доданні або вирахуванні базових конструктивних тіл.

В SolidWorks існує можливість створення твердотільних моделей стандартних деталей на основі таблиць для майбутньої бібліотеки із загальним інтерфейсом. Засоби Solidworks дозволяють поєднувати в одному складанні різнотипні деталі та підзборки, створювати необхідні складальні одиниці.

В Solidworks 3D-моделі можна створювати за допомогою вбудованого препроцесора, так й імпортувати з інших CAD-систем. За допомогою пакету SolidWorks Simulation [3] можна проводити різні види розрахунків: напруження й переміщення; теплові розрахунки; власні частоти й стійкість конструкцій; втомні напруження; нелінійні статичні розрахунки й ін.

У програмі, крім закладених стандартних матеріалів, користувач може сам моделювати власні композитні матеріали. Також, за допомогою додатків SolidWorks Simulation можна задавати тиск газів і рідин, проводити кінематичний і динамічний аналізи, моделювати електромагнітні явища.
На конструкції можна прикласти наступні граничні умови: рівномірно-розподілене навантаження на гранях; об'ємні навантаження; крутний момент; навантаження в опорах; температурні навантаження й ін.
Проаналізувати отримані результати проведених розрахунків можна за допомогою діаграм деформацій, напружень, переміщень, власних коливань та ін. Також можна подивитися результати всім списком або окремо в будь-якій точці.

Так, в [4] за допомогою SolidWorks Simulation проведений статичний аналіз найбільш навантаженої деталі знімача підшипників – скоби (сталь 45 ГОСТ 535-88). Розрахунками встановлений мінімальний коефіцієнт запасу міцності nT = 9,84, що набагато більше допустимого [nT] = 3. Тому метою роботи ставилось можливість заміни даного матеріалу на дешевший – сталь 10 (DIN 1.1121).

В результаті аналогічного повторного розрахунку скоби, виготовленої зі сталі 10, встановлені максимальні напруження ( = 84,73 MПa (вузол 9217 – рис. 1, б).
[image: image1.png]Vs MogemiSkoba
Hazpanie WEcreaapaua;CraTtieckui 1Mo yontanmio:)
TN 3nIopsE CraTHeck i y31080¢ HanpsXenme Hanpsxenel

Wikana gespopwaunn 277 411

M [1253e-01

Marc

54350007

3

van Mises (N/m"2)
fuasser07
7326007
70288007
63260007
si623e007
49200007
aattenr
35156007
28120007
2108007
Langer07
70280408
1253001

b Mpegen Texysecu: 8.300e+08



                      [image: image2.png]Mo [8,8342-02

von Mises (N/m"2)
84730407
7,6260 407
6779407
59310407
50840407
42370407
3,380 407

25020407

Maxc:

5,473 407

“u 84730406
8934002

1,695 407

— Mpeaen Texyecr 34502 08




а                                          б

Рисунок 1 – Контурні графіки сумарних напружень von Mises для скоби, виготовленої зі сталі 45 (а) та сталі 10 (б)
При цьому максимальні результуюче переміщення h = 0,6516 мм (вузол 7552), максимальна еквівалентна деформація ( = 0,0003047 (елемент 519), мінімальний запас міцності nT = 4,072 (вузол 9217), що більше допустимого [nT] = 3.
Отже, отримані результати підтверджують актуальність проведеного дослідження з використанням CAD/CAM/CAE системи SolidWorks та її додатку SolidWorks Simulation: з точки зору забезпечення експлуатаційних характеристик для виготовлення скоби заміна її матеріалу є можливою.
Анотація. За допомогою системи CAD/CAM/CAE SolidWorks  досліджена можливість заміни матеріалу скоби знімача підшипників.
Ключові слова: SolidWorks, знімач підшипників, скоба, заміна матеріалу.
Abstract. With the help of the CAD/CAM/CAE SolidWorks system, the possibility of replacing the material of the bearing strip bracket was investigated.

Keywords: SolidWorks, bearing stripper, bracket, material replacement.

Література
[1] – Rudyk O. Yu. CAD/CAE-systems in the research of motor vehicle details / O. Yu. Rudyk, V. O. Fasolia // Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), March 12, 2021. – Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. – Pp. 51-53. – URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.03.2021/471
[2] – Рудик О. Підготовка висококваліфікованих фахівців автомобілебудування на базі застосування SolidWorks [Електронний ресурс] / О. Рудик, В. Посполіта.– Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9297
[3] – Psol S. V. Impact of blow on the stability of details of wheeled machines [Electronic resource] / S. V. Psol, S. Gramenko, O. Yu. Rudyk. – Access mode:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10061
[4] – Колісник В. В. Дослідження працездатності знімача підшипників / В. В. Колісник, Р. В. Рачок, О. Ю. Рудик. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8401
